泉州市生态环境局文件

泉南环评〔2025〕表115号

泉州市生态环境局关于南安康发石材有限公司年生产大理石板材20万平方米、奢石石板材

10万平方米、异形石板材5万平方米项目

环境影响报告表的批复

- 南安康发石材有限公司：

- 你单位报送的由福建海洋规划设计院有限公司编制的《南安康发石材有限公司年生产大理石板材20万平方米、奢石石板材10万平方米、异形石板材5万平方米项目环境影响报告表》收悉（以下简称“报告表”），根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条及你单位的申请，我局组织人员现场勘察，经研究，形成意见如下：一、根据该项目环境影响评价结论、现场勘察意见，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施、执行标准等。该项目位于南安市水头镇福山石材加工集中区福山中路36号，购置他人已建厂房，占地面积为25566平方米。生产规模为年生产大理石板材20万平方米、奢石石板材10万平方米、异形石板材5万平方米。具体建设内容、地址，生产规模、工艺、设备等以报告表核定为准。二、项目在实施过程中，应根据报告表提出的生产布局要求、环保措施及标准等，切实有效做好各项污染防治工作，确保污染物可稳定达标排放。同时，应进一步重点做好以下工作。1.厂区应实行雨污分流，配套建设废水处理设施。运营期生产废水经沉淀处理后循环回用，不得外排。生活污水经处理至符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准后用于厂区周边农田灌溉（应结合灌溉用地用水负荷，避免面源污染），不得随意排入周边环境，并建设相应规模的污水暂存设施。所在区域污水具备接入区域污水处理厂条件后，生活污水在处理至符合相关准入条件后应全部纳入集中处置。2.生产过程中应采取有效措施防止各类废气污染，配套符合技术标准的废气收集处理设施及排气筒，并规范化排放口建设，严格控制废气无组织排放。其中，切割等工序采用湿法作业；刷胶、贴网车间应注意车间密闭；天然气燃烧废气经收集后通过一根15米高排气筒排放（DA001），刷胶、贴网、晾干、烘干废气经“集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后通过一根15米高排气筒排放（DA002）。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。天然气燃烧废气排放从严执行《福建省工业炉窑大气污染物综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关排放限值。非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表1、表3及表4中相关排放限值，厂区内监控点任意一次浓度值还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相关排放限值。3.合理生产布局，生产设备在安装过程中，应进行消声防振处理，使用过程中，应加强维护管理，避开休息时间作业，防止噪声、振动污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。4.按照“减量化、无害化、资源化”原则，对固体废物进行分类收集、贮存、处理和处置，规范建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，确保不造成二次污染。落实危险废物规范化管理要求，规范建设危险废物暂存场所，危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求收集、贮存、处置。一般固废集中收集后无害化处理，贮存场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求，严禁随意倾倒、弃置。生活垃圾由环卫部门定期清理。5.该项目涉及新增主要污染物总量控制指标为：SO2≤0.024吨/年、NOX≤0.036吨/年，根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），二氧化硫、氮氧化物的单项新增年排放量小于0.1吨，免购买排污权交易指标、提交总量来源说明；项目新增VOCs排放量0.6396吨/年，按1.2倍削减替代，从福建省南安市雄发鞋服发展有限责任公司减排量调剂0.7675吨/年。6.建立健全环境管理体系，严格落实报告表中提出的各项环境风险防控措施。完善环保管理制度，健全各项环境规章制度，加强日常管理，杜绝事故性排放。7.应按国家、省、市有关规定规范设置排污口和标志牌。按照国家有关规定和监测规范，制定并严格落实监测计划。三、你单位应严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后应按程序组织开展竣工环保验收，验收合格后方能正式投入生产运营；及时申报排污许可证，依法持证排污。按《企业环境信息依法披露管理办法》等有关规定要求，做好环境信息公开工作，及时妥善处理周边民众环境诉求。经批复的环评仅为项目施工及运营期间环境保护管理依据，项目开工建设如涉及其他部门审批管理要求的，应按有关程序及时间节点完成手续报批。本环评批复后，自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，该环评文件应报我局重新审核；项目的性质，生产规模、布局、工艺，建设内容、地点等发生重大变动的，应重新报批环评审批手续；涉及相关国家、行业标准规范变更、替代，从其规定。四、该项目环保“三同时”监督检查工作及日常监督管理工作由泉州市南安生态环境保护综合执法大队负责。

- 泉州市生态环境局

- 2025年8月25日

- （此件主动公开）

抄送：泉州市南安生态环境保护综合执法大队，南安市水头镇人民政府，

福建海洋规划设计院有限公司。