危险化学品生产企业检查表(油库）

企业名称：

| 重点检查内容 |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、 安全生产管理责任落实情况 | 1.主要负责人是否依法履职。重点检查主要负责人是否亲自组织制定安全生产大排查大整治、安全生产大检查方案；是否亲自进行检查；是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。 |  |
|  | 2.证照是否齐全且在有效期内〔工商营业执照、生产许可证、安全生产许可证（经营证、使用证）等〕。 |  |
|  | 3.是否制定全员岗位安全生产责任制。 |  |
|  | 4.是否依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 |  |
|  | 5.是否依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用。 |  |
| 二、 安全生产管理制度建立和执行情况 | 6.安全生产标准化建设开展情况，重点检查是否开展安全生产标准化自评工作。 |  |
|  | 7.是否制定安全生产规章制度和岗位操作规程并公布实施。 |  |
|  | 8.主要负责人、安全负责人及安全生产管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员是否持证上岗；从业人员每年安全培训是否符合国家相关规定。 |  |
|  | 9.是否制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案；从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。是否将应急预案、应急处置与逃生自救互救知识、职业健康纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。 |  |
|  | 10.建设项目安全设施是否符合“三同时”要求。 |  |
|  | 11.是否选用资质符合要求的承包商，并对承包商的安全生产工作统一协调、管理。 |  |
| 三、 安全 风险 管控 情况 三、 安全 风险 管控 情况 | 12.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 |  |
|  | 13.重大危险源是否登记建档、进行评估和有效监控；对重大危险源是否进行定期检查、采取措施消除事故隐患。企业是否按照《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》制定企业包保责任制制度，现场是否悬挂包保责任制牌，人员职责是否落实到位。 |  |
|  | 14.动火作业是否按规定进行可燃气体分析；受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析；作业过程是否有人监护。 |  |
|  | 15.危险化学品是否按照标准分区、分类、分库存放，是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的现象。 |  |
|  | 16.危险化学品生产企业是否提供化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。 |  |
|  | 17.易燃易爆区域是否使用非防爆工具或电器。 |  |
|  | 18.涉及光气、液氯、液氨等有毒气体和硝酸铵等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求。 |  |
|  | 19.危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的间距以及内部防火间距是否符合规范要求。 |  |
|  | 20.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否设置门窗。 |  |
|  | 21.生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内，与员工宿舍的距离是否符合安全要求。 |  |
|  | 22.危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题。 |  |
|  | 23.是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。在役化工装置是否经正规设计或进行安全设计诊断。 |  |
|  | 24.生产、储存装置及设施是否有超温、超压、超液位运行现象；安全联锁是否正常投用，工艺或安全仪表报警时是否能及时处置。 |  |
|  | 25.危险化学品重大危险源是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测；是否设置可燃可有毒有害气体泄漏检测报警装置；一级、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断）装置。 |  |
|  | 26.涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车（紧急切断）系统。 |  |
|  | 27.锅炉、压力容器、压力管道等特种设备是否取得使用登记证，并经定期检验合格。 |  |
|  | 28.在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统是否正常投用；涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施是否直排大气，是否经处置合格后再排放（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。 |  |
|  | 29.油气储罐是否按规定达到以下要求： （1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联。 （2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。 （3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐。 （4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。 |  |
|  | 30.有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验；报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。 |  |
|  | 31.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统。 |  |
| 四、 隐患排查治理情况 | 32.企业是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、隐患治理、上报及其他有关要求。 |  |
|  | 33.企业是否编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常隐患排查表。 |  |
|  | 34.企业是否制定隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种隐患排查工作。 |  |
|  | 35.企业是否对排查出的隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立隐患治理台账。 |  |
|  | 36.对于重大事故隐患，企业是否由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案；企业是否编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部门和有关部门报告。 |  |
| 五、 设备仪表检维修情况 | 37. 企业是否建立设备管理制度，包括设备检维修、巡回检查、防腐保温、设备润滑等内容。编制设备检维修计划。 |  |
|  | 38. 查看企业设备定期检查记录和巡回检查记录，是否按制度开展了设备定期检查和巡回检查。 |  |
|  | 39. 查看企业设备检修资料，核查企业是否按检维修计划进行了检维修。 |  |
|  | 40. 查看企业检维修计划，是否有常压储罐年度检测、维修、防腐计划。 |  |
|  | 41. 配电箱是否设置金属保护外壳，箱内是否堆放杂物，场所内灯具是否安装不燃材料的保护灯罩，安装的通风、散热风机上附着的可燃残留物是否及时清理 |  |
|  | 42. 危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。 |  |
|  | 43. 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应按照《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036的要求设置：摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。 |  |
|  | 44. 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 |  |
|  | 45. 是否建立下水管网管理制度，明确责任人员，定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。 |  |
|  | 46. 查看记录，是否对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件是否按规范设置，并定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录。 |  |
| 六、 应急管理情况 | 47. 是否按规定设置应急管理机构，是否建立应急救援队伍，并明确应急救援职责。 |  |
|  | 48.是否按国家有关规定配备足够的应急救援器材，并进行经常性地维护保养，保证其处于完好状态。 |  |
|  | 49.是否编制应急救援预案并按规定报安监部门备案；是否进行预案培训、评估和演练；是否对演练情况进行总结。 |  |
|  | 50.是否定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。 |  |
|  | 51.重点岗位是否设置应急处置卡。 |  |
|  | 52.是否设置应急标志、标识、应急逃生通道。 |  |
| 七、 化学品储罐区安全风险评估 | 53.储存危险化学品设施是否经过正规设计且未进行设计诊断的；是否超出设计或许可范围储存危险化学品的；储罐区距离居民区等人员密集场所是否满足规范要求的；储罐区现场实际平面布置是否项目规划批复、竣工验收文件不一致的；自动控制系统是否按照法规及规范要求设置，是否未正常投用；消防设施是否按照法规及规范要求设置，是否未正常投用的；储罐区三年内是否发生过事故的； |  |
|  | 54.是否超出设计或许可范围储存非危险化学品的。 |  |
|  | 55.储罐区距离企业外部设施是否满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油库设计规范》（GB50074）等规范要求的。 |  |
|  | 56.储罐区总平面布置是否满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283）、《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油库设计规范》（GB50074）等规范要求的。 |  |
| 检查发现问题及处理意见 | 检查人员（签名） 企业负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日 |  |

注：检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施，对违法违规行为应依法进行行政处罚。

备注：执法人员根据企业类型实际抽取检查清单的事项和检查方案模板制定执法检查方案。