南交审〔2023〕49号

南安市交通运输局关于

2023年南安市官桥镇县道X374线灾后修复

工程施工图设计文件的批复

官桥镇人民政府：

根据《官桥镇X374、X328灾后修复工程施工图评审会议纪要》（专题会议纪要〔2023〕22号）的要求，设计单位中基工程技术有限公司分别优化完善了施工图设计文件并重新调整了预算。经审查，设计单位提交的本项目施工图设计文件内容和深度基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、基本概况

X374位于南安市官桥镇九溪村，是九溪村连接官桥镇区、厦门翔安对外沟通联系的主要通道，路线全长7.255公里（K0+000～K7+255）。因“杜苏芮”台风带来的强风和强降雨袭击，道路多处出现不同程度的边坡坍塌等水毁，给当地群众生活带来极大不便，官桥镇人民政府委托设计单位中基工程技术有限公司对该路段9处水毁工程进行修复及加固设计。

二、水毁工程主要实施内容及工程量

同意设计单位按照“应急救急、因地制宜、尽快实现灾毁路段通畅运行、满足群众出行需求”等原则对9处水毁点进行挡墙防护、坡面防护、路面重铺等修复设计。主要工程量：节点1长度32m，路面修复283.5m2；节点2修复波形护栏8m；节点3长度150m，新建C20片石砼路肩墙40.9m3、M7.5浆砌片石锥坡11.5 m3、新建波形护栏24m；节点4喷播草籽660 m2、新建混凝土防撞护栏8 m；节点5新建混凝土防撞护栏12m；节点6新建波形护栏8m；节点7新建1道圆管涵、新建C20片石砼挡墙13 m3、路面修复236.25 m2；节点8面修复153.3m2、新建C20片石砼路肩墙1867.1m3、新建混凝土防撞护栏95m;节点9路面修复47.3m2、新建C20片石砼路肩墙32.7m3、M7.5浆砌片石锥坡11.5 m3、新建波形护栏12m。

三、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为2608592元(详见《预算审核表》)，资金来源除上级补助外，其余由项目建设业主单位负责筹措。

请项目建设业主单位据此批复，按照《中共南安市委办公室南安市人民政府办公室关于印发<南安市做好“杜苏芮”台风灾后恢复重建工作实施方案>的通知》(南委办〔2023〕36号)有关规定，择优确定施工单位，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2023年9月21日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 2390524 |
| 1 | 临时工程 | 21665 |
| 2 | 路基工程 | 1930139 |
| 3 | 路面工程 | 106135 |
| 4 | 桥梁涵洞工程 | 114400 |
| 5 | 交通工程及沿线设施 | 71950 |
| 6 | 专项费用 | 146235 |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费用 | 142204 |
| 1 | 建设项目管理费 | 70859 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 66717 |
| 3 | 其他费用（生产准备费、工程保险费、工伤保险费等） | 4628 |
| 四 | 预备费 | 75864 |
|  | 第一、三、四部分费用合计 | 2608592 |
|  | 建设期贷款利息 |  |
|  | 公路基本造价 | 2608592 |

南安市交通运输局办公室                       2023年9月19日印发