南交审〔2023〕51号

南安市交通运输局关于

南安市官桥镇Y183席里桥危桥重建工程

施工图设计文件的批复

官桥镇人民政府：

你镇报送《官桥镇人民政府关于官桥镇Y183席里桥危桥重建工程施工图设计文件批复的函》已收悉，根据《南安市官桥镇Y183席里桥、CC58前溪桥危桥重建施工图设计文件审查会议纪要》的文件要求，中基工程技术有限公司分别优化完善了施工图设计文件并重新调整了预算。经审查，设计部门提交的本项目施工图设计文件内容和深度翔实，基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、工程规模

南安市官桥镇席里桥位于官桥镇席里村，是Y183线上的一座群养农村公路桥梁，因该桥上部结构产生横向位移，拱底出现石块剥落、渗水，基础出现不均匀沉降等病害，存在较大的安全隐患，经上级交通主管部门认定同意列入危桥改造计划予以拆除重建。设计单位推荐方案中新建桥梁全长31.8米，桥梁上部结构采用2×13米简支预应力砼空心板，桥宽为9.0m（行车道）+2×1.5m（人行道+护栏）=12.0m，下部结构采用桩接台帽桥台，桥台基础采用桩基础。

二、设计标准

同意设计单位推荐采用设计荷载：公路-Ⅱ级；设计行车速度20公里/小时；地震基本烈度：7度，地震动峰值加速度为0.15g；洪水频率采用25年一遇；桥面横坡:行车道双向2.5%；其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01－2014）执行。

三、桥梁结构

同意设计单位推荐的桥梁结构形式上部结构：采用2×13m后张法预应力砼空心板，路面为砼路面；下部结构采用桩接台帽桥台，基础为桩基础。

四、工程预算

经审查，本项目预算造价2707524元，具体预算分项详见附后《预算审核表》，资金来源除省、市补助外，其余由你镇自筹解决。

请你镇据此复抓紧项目开工前各项准备工作，按招标程序择优确定施工队伍，力争尽快组织实施，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2023年9月25日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 | 2317117 |  |
| 1 | 路基工程 | 459337 |  |
| 2 | 路面工程 | 70287 |  |
| 3 | 桥涵工程 | 1749772 |  |
| 4 | 交通工程及沿线设施 | 3478 |  |
| 5 | 专项费用（安全生产费） | 34243 |  |
| 第二部分 | 土地征用及拆迁补偿费 | 0 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费用 | 307604 |  |
| 1 | 建设项目管理 | 179758 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 127846 |  |
| 第四部分 | 预备费 | 78742 |  |
| 1 | 基本预备费 | 78742 |  |
| 第一～四部分费用合计 |  | 2703463 |  |
| 工伤保险费 |  | 4061 |  |
| 预算总金额 |  | 2707524 |  |
| 回收金额 |  | 0 |  |
| 桥梁基本造价 |  | 2707524 |  |

南安市交通运输局办公室                      2023年9月25日印发