南交审〔2024〕33号

南安市交通运输局关于

沈海高速朴里服务区A区后通道连接线公路

工程一阶段施工图设计文件的批复

南安市交通集团有限责任公司：

你司报送《关于要求审批沈海高速朴里服务区A区后通道连接线公路工程一阶段施工图设计文件的报告》已收悉。根据《沈海高速朴里服务区A区后通道连接线公路工程施工图设计审查会议纪要》（〔2024〕1号）要求，中经建研设计有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算。经审查，设计单位提交的施工图设计内容和深度基本符合交通运输部部颁和省厅有关规定，内容比较完整，资料基本翔实，设计深度基本满足要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

项目起点与大深线交叉，终点与朴里服务区A区相连接，路线全长310米，路基宽度7米，主要是在旧水泥砼路面上加铺沥青砼路面。

二、技术标准

同意设计单位推荐按四级公路标准进行拟合设计，设计行车速度20公里/小时，路基及涵洞设计洪水频率为1/25，其余标准主要参照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《高速公路服务区简易出入口设计规范》的要求执行。

三、路基、路面工程

同意设计单位推荐路基宽度7米，路基横断面布置型式为：0.25m（硬路肩）＋2×3.25m（行车道）+0.25m（硬路肩）。

路面设计标准轴载：BZZ-100KN；设计年限：8年；路面结构层采用5cm AC-13C细粒式SBS改性沥青砼＋7cm AC-20C中粒式SBS改性沥青砼。

四、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、排水工程、路灯工程等设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

五、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为1238169元，资金来源除上级补助外，其余由你镇统筹解决。

请你司据此批复，按照有关规定完善基建手续，择优选择施工队伍，尽快组织开工建设，加强施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2024年7月24日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 1054500 |
| 1 | 临时工程 | 31942 |
| 2 | 路基工程 | 215368 |
| 3 | 路面工程 | 627962 |
| 4 | 交通工程及沿线设施 | 65120 |
| 5 | 其他工程 | 52500 |
| 6 | 专项费用 | 61608 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 |  |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 147606 |
| 1 | 建设项目管理费 | 83847 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 50822 |
| 3 | 其他费用（生产准备费、工程保险费、工伤保险费等） | 12937 |
| 四 | 预备费 | 36063 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 1238169 |
|  | 建设期贷款利息 |  |
|  | 公路基本造价 | 1238169 |

南安市交通运输局办公室 2024年7月24日印发