南交审〔2024〕47号

南安市交通运输局关于

丰州镇后牛-驼庙线村道改造提升工程

一阶段施工图设计文件的批复

丰州镇人民政府：

你镇报送《关于要求审批丰州镇后牛-驼庙线村道改造提升工程一阶段施工图设计文件的报告》已收悉。根据《丰州镇后牛-驼庙线村道改造提升工程施工图设计审查会议纪要》（丰州镇人民政府会议纪要〔2024〕1号）要求，江苏纬信工程咨询有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算。经审查，设计单位提交的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定，内容比较完整，资料基本翔实，设计深度基本满足要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

丰州镇后牛-驼庙线村道改造提升工程，路线全长0.828公里，涉及两条村道，分别为村道C588线（K0+390～K0+710）和C577线（K1+227～K1+735），路基宽6.5米，双车道。

二、技术标准

同意设计单位推荐项目采用四级公路标准建设，设计行车速度20公里/小时，涵洞、路基设计洪水频率为1/25，其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的要求执行。

三、路基、路面工程

同意设计单位推荐路基宽度6.5米，路基横断面布置型式为：0.25m（硬路肩）＋2×3.0m（行车道）+0.25m（硬路肩）。

路面设计标准轴载：BZZ-100KN；设计年限：10年；路面主要结构层：采用24cm 水泥砼面层（弯拉强度≥4.5Mpa）+18cm 5%水泥稳定碎石+10～37cm填隙碎石（含调平层）。

四、涵洞工程

全线新建2道1-Φ1.0m圆管涵。

五、交叉工程

原则同意设计单位提出的交叉设计方案，全线共有4处交叉口，均为T形交叉，采用加铺转角设计。

六、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、排水工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

七、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为3795437元 (其中建筑安装工程费3279496元)，资金来源除上级补助外，其余由你镇统筹解决。

请你镇据此批复抓紧项目开工前各项准备工作，择优确定施工队伍，并按照基建程序，办理用地用林手续、质量监督和施工许可手续，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2024年8月19日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 3279496 |
| 1 | 路基工程 | 472031 |
| 2 | 路面工程 | 2325047 |
| 3 | 涵洞工程 | 75707 |
| 4 | 交通工程及沿线设施 | 130831 |
| 5 | 绿化及环境保护工程 | 77480 |
| 6 | 专项费用 | 198400 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 |  |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 405394 |
| 1 | 建设项目管理费 | 226504 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 105405 |
| 3 | 其他费用（工程保险费、工伤保险费等） | 73485 |
| 四 | 预备费 | 110547 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 3795437 |
|  | 建设期贷款利息 |  |
|  | 公路基本造价 | 3795437 |

南安市交通运输局办公室 2024年8月19日印发