南交审〔2024〕58号

南安市交通运输局关于九都镇

乡道Y053线硬化提级改造工程（K10+962～K12+882）一阶段施工图设计文件的批复

九都镇人民政府：

你镇《九都镇人民政府关于申请审批九都镇乡道Y053线(K10+962～K12+882)硬化提级改造工程设计文件的函》（南九政函〔2024〕50号）收悉。根据《九都镇YZ01向阳九都界至九都新民公路养护专项工程和九都镇CB83线美星至宋坑养护专项工程及九都镇乡道Y053线硬化提级改造工程施工图设计审查会议纪要》（南九会纪〔2024〕4号）的要求，中环城乡规划设计集团有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算，经审查，九都镇乡道Y053线硬化提级改造工程项目的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定。现将施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

九都镇乡道Y053线硬化提级改造工程，路线全长1.92公里（K10+962～K12+882）。项目部分路段受生态红线限制，采取分段分标准建设，其中K10+962～K11+972段路基宽6.5米，K11+972～K12+882段路基宽4.5米。

二、技术标准

同意设计单位推荐K10+962～K11+972路段采用小交通量农村公路四级公路（I类）标准建设，K11+972～K12+882路段采用小交通量农村公路四级公路（Ⅱ类）标准建设，设计速度为15公里/小时，涵洞、路基设计洪水频率为1/25，其余标准按《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）的要求执行。

三、路基、路面工程

同意设计单位推荐K10+962～K11+972路段路基宽度6.5米，路基横断面布置型式为：0.25m（硬路肩）＋2×3.0m（行车道）+0.25m（硬路肩）；K11+972～K12+882路段路基宽度4.5米，路基横断面布置型式为：0.5m（硬路肩）＋3.5m（行车道）+0.5m（硬路肩）。

路面设计标准轴载：BZZ-100KN；设计年限：10年；全路段路面结构层,采用20cm厚C35水泥砼面层（弯拉强度≥4.5Mpa）+18cm厚5%水泥稳定碎石基层。

四、涵洞工程

全线共设7道涵洞，其中K10+962～K11+972路段新建1道1-1.5*1.5盖板涵、新建4道1-Φ1.0m圆管涵； K11+972～K12+882路段新建2道1-Φ1.0m圆管涵。

五、交叉工程

原则同意设计单位提出的交叉设计方案，共设置1处T型交叉口，采用加铺转角方式。

六、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、排水工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

七、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为7004345元 (其中建筑安装工程费5689161元)，资金来源除上级补助外，其余由你镇统筹解决。

请你镇据此批复抓紧项目开工前各项准备工作，按招标程序择优确定施工队伍，并按照基建程序，办理用林用地手续、质量监督和施工许可手续，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2024年11月11日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 项目 | 工程或费用名称 | K10+962～K11+972段审定费用 | K11+972～K12+882段审定费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 3101103 | 2588058 | 5689161 |
| 1 | 临时工程 | 119271 | 119271 | 238542 |
| 2 | 路基工程 | 789220 | 1109936 | 1899156 |
| 3 | 路面工程 | 1328465 | 799694 | 2128159 |
| 4 | 桥涵工程 | 309499 | 104640 | 414139 |
| 5 | 交通工程及沿线设施 | 271555 | 188051 | 459606 |
| 6 | 绿化及环境保护工程 | 128939 | 131062 | 260001 |
| 7 | 专项费用 | 154154 | 135404 | 289558 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 | 344472 | 123651 | 468123 |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 344426 | 298625 | 643051 |
| 1 | 建设项目管理费 | 179065 | 160401 | 339466 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 144184 | 120330 | 264514 |
| 3 | 其他费用（生产准备费、工程保险费、工伤保险费等） | 21177 | 17894 | 39071 |
| 四 | 预备费 | 113700 | 90310 | 204010 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 3903701 | 3100644 | 7004345 |
|  | 建设期贷款利息 |  |  |  |
|  | 公路基本造价 | 3903701 | 3100644 | 7004345 |

单位：元

南安市交通运输局办公室 2024年11月11日印发