南交审〔2025〕2号

南安市交通运输局关于眉山乡观山村

村道CZZ7瓦窑头路口至眉峰水库外围村路硬化工程一阶段施工图设计文件的批复

眉山乡人民政府：

你乡《关于要求审批眉山乡观山村村道CZZ7瓦窑头路口至眉峰水库外围村路硬化工程一阶段施工图设计文件的报告》收悉。根据《观山村村道CZZ7瓦窑头路口至眉峰水库外围村路道路工程施工图设计审查会议纪要》的要求，中图设计有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算，经审查，项目的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定。现将施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

观山村村道CZZ7瓦窑头路口至眉峰水库外围村路，路线全长0.476公里（K0+000～K0+476），现状土路宽5.3~13.7米，主要是对原有路段进行路面硬化并完善交安及排水设施。

二、技术标准

同意设计单位项目采用小交通量农村公路四级公路（I类）标准建设，设计速度为15公里/小时，路基设计洪水频率为1/25，其余标准按《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）的要求执行。

三、路基、路面工程

同意设计单位推荐路基宽度7米，路基横断面布置型式为：0.25m（土路肩）＋2×3.25m（行车道）+0.25m（土路肩）。

路面设计标准轴载：BZZ-100KN；设计年限：10年；路面结构层，采用18cm厚C35水泥砼面层（弯拉强度≥4.5Mpa）+16cm厚5%水泥稳定碎石基层+10cm厚填隙碎石。

四、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、排水工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

五、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为1114297元 ，资金由你乡统筹解决。

请你乡据此批复，按照有关规定完善基建手续，择优选择施工队伍，办理用林用地手续，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2025年1月15日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 1012340 |
| 1 | 路基工程 | 186782 |
| 2 | 路面工程 | 571575 |
| 3 | 交通工程及沿线设施 | 194407 |
| 4 | 专项费用 | 59576 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 |  |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 101957 |
| 1 | 建设项目管理费 | 71047 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 26861 |
| 3 | 工程保险费等 | 4049 |
| 四 | 预备费 |  |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 1114297 |
|  | 建设期贷款利息 |  |
|  | 公路基本造价 | 1114297 |

南安市交通运输局办公室 2025年1月15日印发