南交审〔2025〕3号

南安市交通运输局关于

霞美镇（CC33线）中溪桥危桥改造工程

施工图设计文件的批复

霞美镇人民政府：

你镇报送《关于要求申请审批霞美镇（CC33线）中溪桥危桥改造工程一阶段施工图设计文件的报告》已收悉。根据《霞美镇（CC33线）中溪桥危桥改造工程施工图设计文件审查会议纪要》要求，科设勘察设计有限公司优化完善了霞美镇（CC33线）中溪桥危桥改造工程施工图设计文件，并重新调整了预算。经审查，设计部门提交的本项目施工图设计文件内容和深度翔实，基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、工程规模

中溪桥位于南安市霞美镇沃柄村，是村道CC33线上的一座群养农村公路桥梁，受2023年“杜苏芮”台风影响，基础冲刷严重，两侧栏杆为简易钢护栏、防护等级低，存在较大的安全隐患。经上级交通主管部门认定，同意列入危桥改造计划予以拆除重建。设计单位推荐新建桥梁全长38.04米，桥梁上部结构采用2×16米简支预应力砼空心板，下部结构采用桩柱式桥台，盖梁柱式墩，桩基础，桥宽为6.5米（行车道）+2×0.5米（护栏）=7.5米。

二、设计标准

同意设计单位推荐采用设计荷载：公路-Ⅱ级；设计行车速度20公里/小时；地震基本烈度：7度，地震动峰值加速度为0.1g；根据《霞美镇（CC33线）中溪桥危桥改造工程洪水影响评价类报告》，洪水频率采用10年一遇；桥面横坡：行车道双向1.5%；其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01－2014）执行。

三、桥梁结构

同意设计单位推荐的桥梁结构形式上部结构：采用2×16米预制空心板；下部结构：桥台采用桩柱式桥台，桥墩采用盖梁柱式墩，基础采用桩基础。

四、工程预算

经审查，中溪桥核定预算造价为2655700元，具体预算分项详见附件《预算审核表》，资金来源除上级补助外，其余由你镇自筹解决。请你镇据此批复抓紧项目开工前各项准备工作，择优确定施工队伍，力争尽快组织实施，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2025年2月19日

（此件主动公开）

附件：

预算审核表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 | 2325049 |  |
| 1 | 路基工程 | 581997 |  |
| 2 | 路面工程 | 221575 |  |
| 3 | 桥梁涵洞工程 | 1378952 |  |
| 4 | 专项费用 | 142525 |  |
| 第二部分 | 土地征用及拆迁补偿费 | 0 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费用 | 249438 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 174444 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 65065 |  |
| 3 | 生产准备费 | 629 |  |
| 4 | 工程保险费 | 9300 |  |
| 第四部分 | 预备费 | 77235 |  |
| 第一～四部分费用合计 |  | 2651722 |  |
| 工伤保险费 |  | 3978 |  |
| 回收金额 |  | 0 |  |
| 桥梁基本造价 |  | 2655700 |  |

南安市交通运输局办公室 2025年2月19日印发