附件1

“九小场所”消防安全整治“8个必须”任务清单

| 九小场所泛指小型学校（含培训机构、幼儿园）、小型医疗机构、小商店、小餐饮、小旅店、小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工企业等小单位小场所。各地可结合辖区实际，将群租房、民宿等纳入此范围。此类场所具有点多面广、火灾隐患多但安全投入少等特点，消防安全治理要重点做到“8个必须”： |  |
| --- | --- |
| 主要任务 | 通用标准 |
| 1.消防安全主体责任必须落实 | 单位主要负责人是场所消防安全责任人，应组织每日班前、班后防火检查，每半年组织一次消防培训、演练，加强安全投入。 |
| 2.从业人员必须全员安全培训 | 单位全体员工经过消防培训、演练，达到“四会”要求：会报火警、会检查火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生。 |
| 3.装饰装修必须使用安全材料 | 场所内吊顶、隔墙材料及装饰装修材料应采用不燃材料或难燃材料，不得违法采用易燃或高分子材料（聚胺酯泡沫夹芯板）装修。 |
| 4.消防通道、安全出口必须保持畅通 | 疏散通道、安全出口必须保持畅通，无锁闭、封堵、占用等现象。所有外窗严禁设置影响逃生、救援的封闭式金属栅栏、广告牌等设施。设置应急窗的，尺寸不小于1.0m x1.0m，距室内地面高度不大于1.2m。 |
| 5.消防设施、器材必须配备齐全 | 场所按照每100平方米1具4公斤ABC类干粉灭火器的标准配备灭火器，场所内灭火器总数不得少于2具。鼓励配置智能烟感、简易喷淋、灭火器、应急照明灯以及防毒面罩、逃生绳、缓降器等逃生设备。 |
| 6.用火用电用气必须安全规范 | 除餐饮外，不得违法使用瓶装液化石油气、煤油和酒精等燃料的灶具；小微企业用火必须符合安全操作规程。无违法用电、用气现象，无乱拉乱接电气线路现象。无私拉乱接电气线路现象，电气线路明敷时应穿管保护。电气线路、照明灯具的高温部位不得安装在可燃、易燃装修材料上。 |
| 7.电动自行车必须规范停放 | 电动自行车不得进楼入户，不得在室内公共区域（含疏散通道、共用走道、楼梯间、安全出口等）停放、充电。 |
| 8. “三合一”现象必须杜绝 | 九小场所内严禁违规住人，生产、经营、储存场所与住宿区必须独立设置，防火分隔必须采用实体砖墙，不得有门窗孔洞缝隙，必须分属两个独立空间。 |

| 基层消防安全治理“5项机制”任务清单 |  |
| --- | --- |
| 各地应聚焦当前基层治理中存在的问题，结合本地实际积极探索实践，加强五项保障机制，确保消防安全隐患“查得上来、整得下去”。 |  |
| 主要任务 | 通用标准 |
| 1.完善实体化运行机制，解决“没人干、干不好”问题。 | 1.县级消安委办实体化。抽调部门人员常驻专班、实体办公，牵头负责统筹协调、研判调度、督导检查等工作。2.镇级消防工作站实体化。对照《乡镇（街道）消防工作站实体化运行验收标准》，消防工作站100%达标验收。3.火灾多发乡镇（街道）应借鉴晋江陈埭镇、池店镇组建专职防火队做法，继续增配专职消防工作人员。 |
| 2.建立网格化责任机制，解决“监管盲区、只管合法不管非法，只管大场所不管小场所”问题。 | 1.重新梳理建立“属地+部门”消防网格化责任体系，建立基层消防及安全检查“一单位一年一册”制度，消除九小场所监管盲区。 2.因地制宜探索建立火灾隐患分级治理机制。如一般隐患网格排查整治、违法问题镇街赋权执法、疑难问题“镇街吹哨，部门报到”联合整治。 |
| 3.坚持常态化治理机制，解决“整治一阵风、整不下去”问题。 | 1.动态掌握实情，摸清九小场所、各类监管场所底数台账、隐患清单，做到情况清、底数明。2.标识化差异监管，对 “8个必须”达标情况在场所显目位置公示，可实行“红、黄、绿”三色预警动态监管，对已达标的每年全覆盖检查一次，未达标的提高检查频次、惩治力度。3.信息化管理，在未推行省市统一平台前，各地单位信息、检查信息应及时录入泉州网格化平台消防模块或本地平台，做到可跟踪、提质效。 |
| 4.实行全员化培训机制，解决“能力不足”问题。 | 分批次对各街道、各部门负责人和所有网格员进行培训，针对性提升消防安全监管实操能力。 |
| 5.实行可量化考评机制，解决“干好干坏一个样”问题。 | 1. 研究制定可量化评分的消防整治评价体系。2.实行分级调度指挥，对底数摸底、整治执法情况定期调度通报。3.每月一次火灾形势和治理成效分析研判，研究针对性措施。4.将消防安全工作纳入单位绩效、干部考核评价体系，增加消防安全考核权重，实施每季度考评，注重平时。 |

附件2

| 城中村消防安全整治6项清单 |  |
| --- | --- |
| 根据城中村安全隐患特点，城中村治理公共区域应落实以下标准，对城中村涉及的九小场所、群租房等场所必须满足消防安全整治“8个必须”通用标准和相关特定场所整治标准。 |  |
| 主要任务 | 通用标准 |
| 1.完善消防车通道。 | 根据《农村防火规范》3.0.11规定村庄内的道路宜考虑消防车的通行需要，供消防车通行的道路应符合下列要求：宜纵横相连、间距不宜大于160m；车道的净宽、净空高度不宜小于4m；满足配置车型的转弯半径；能承受消防车的压力；尽头式车道满足配置车型回车要求。城中村消防车通道的选取应尽量以上要求，划线标识工作应参照《消防车通道的标识设置范例》开展。 |
| 2.完善消火栓建设。 | 根据《农村防火规范》5.0.7规定：室外消防给水管道和室外消火栓的设置应符合下列要求：当村庄在消防站（点）的保护范围内时，室外消火栓栓口的压力不应低于0.1MPa；当村庄不在消防站（点）保护范围内时，室外消火栓应满足其保护半径内建筑最不利点灭火的压力和流量的要求；消防给水管道的管径不宜小于100mm；消防给水管道的埋设深度应根据气候条件、外部荷载、管材性能等因素确定；室外消火栓间距不宜大于120m；三、四级耐火等级建筑较多的农村，室外消火栓间距不宜大于60m；寒冷地区的室外消火栓应采取防冻措施，或采用地下消火栓、消防水鹤或将室外消火栓设在室内；室外消火栓应沿道路设置，并宜靠近十字路口，与房屋外距离不宜小于2m。城中村选取市政消火栓建设点时，应尽量满足以上要求，在不具备给水管网条件或室外消防给水系统不符合消防供水要求的农村，应建设消防水池或利用天然水源。 |
| 3.完善微型消防站建设。 | 火灾风险高的城中村区域应依托小区物管办公用房、保安值班室等按照标准要求合理确定站房位置，选取具有消防基本素质的人员作为队员，配备必要的消防装备器材。坚持“建、管、用”并重，督促微型消防站制定并落实日常管理、防火巡查、值守联动、管理训练，做到“会接警出动、会操作器材、会实施扑救、会开展检查、会组织宣传”。推动各地政府将微型消防站建设纳入财政预算。 |
| 4.加强室外火灾管控。 | 针对城中村非建构筑物火灾多发特点，各地加强火情分析研判，结合创城、人居环境整治、“五废”清理整治等，切实消除室外火源、清理可燃物、降低火灾总量。集中清理影响消防救援、逃生的户外广告牌、占用消防通道堆放物料、搭建违法建设和占道经营，整治提升室外供配电设施。规范村（居）民室外用火行为，杜绝烧荒和秸秆焚烧、随地乱丢烟头，倡导文明祭扫，提升民众安全意识。在春节、清明、干旱等节点提前对隔离带、重点地区洒水增湿，降低火灾风险。 |
| 5.规范群租房安全管理。 | 详见《群租房消防安全整治通用标准》。 |
| 6.防范电动自行车火灾事故。 | 详见《防范电动自行车棚火灾事故七项措施》。 |

群租房消防安全整治通用标准

根据我市群租房安全隐患特点，群租房执行以下通用标准：

一、严格消防安全责任。租赁双方应在订立房屋租赁合同时明确双方的消防安全责任。居住房屋出租人是消防安全第一责任人，应确保居住出租屋符合消防安全要求，并依法办理房屋租赁登记备案手续。出租人负责居住出租屋消防安全日常管理和维护，提前告知并督促承租人落实消防安全措施；应当对居住出租屋进行经常性的消防安全检查，发现并及时消除火灾隐患。承租人应当自觉遵守消防安全管理规定，规范用火、用电、用气，安全使用出租屋及其消防设施；对发现的火灾隐患应当自行或者通知出租人消除。供10人以上居住（或居室超过10间的，下同）的出租屋应当确定消防安全管理人员，落实每日防火巡查、每月防火检查，定期消防安全宣传教育、灭火和应急疏散演练等安全管理职责。

二、严格安全疏散条件。严禁达不到安全疏散条件的场所出租。仅设有一部疏散楼梯的居住出租屋，应当因地制宜在二层以上楼层设置缓降器或逃生梯等辅助应急逃生设施或借用相邻建筑设置第二安全出口。居住30人以上，且每层建筑面积>200㎡或层数>5层的居住出租屋，应设置两部不同方向的封闭式疏散楼梯。当居室房门全部采用乙级防火门时，可采用敞开楼梯间。封闭楼梯间防火门应保持常闭，安全疏散通道、出口应保持畅通。

三、严格电动自行车管理。严禁在疏散通道、安全出口处、楼梯间内违规停放电动自行车或者充电。根据需要设置电动车统一存放和充电场所。电动自行车停放和充电场所与其他功能区域应当“硬隔离”，采用实体墙等不燃材料进行防火分隔，充电场所的配电线路和电器装置应满足用电安全要求，安装充完自动断电的插座、装置，并配置灭火器或简易喷淋、干粉球等简易自动灭火装置。严禁电动自行车入户。出租人发现违规停放、充电电动车的，应当督促当事人立即搬离。

四、严格消防设施配置。根据防火需要和实际情况，配备安装必要的消防设施器材。居住出租屋应当按每一承租户不少于1具3kg以上的ABC干粉型的标准配置灭火器，并放置在明显且易取用的地方。每个楼层公共走道应配备2具灭火器，走道及疏散楼梯间应设置应急照明灯。10人以上的出租屋公共走道和每个居室应设置独立式火灾探测报警器（具有声光报警和联网功能）。居住30人以上的出租屋应在生活给水管道上设置DN20的消防软管卷盘，并保证一股水流能达到室内任何部位。居住100人以上的出租屋宜在每个居室内和公共走道设置简易喷淋装置。

五、严格用火用电用气管理。严禁生产、经营、储存易燃易爆危险品，严禁私拉乱接电气线路，严禁违规使用大功率电器和移动插座。居住出租屋应当安装断路器（熔断器）和剩余电流动作保护器（漏电保护器），使用合格的电气产品，不得使用铜丝、铁丝等代替保险丝。电气线路的规格应当满足用电设备负荷要求，电线、电缆应当穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃PVC电工套管保护。对电气线路和电器要定期检查检测，确保使用安全。

六、严格平面布置和内部装修。居住出租屋不得设置在地下建筑、木结构建筑。严禁 “三合一”，严禁采用“三合板”、彩钢板等可燃易燃材料分隔或装修装饰，严禁擅自改变建筑原有结构，违规分隔出租。内部隔墙及公共走道两侧的墙体应采用不燃材料（砖墙）并砌筑至楼板底部，墙上不应开设除门以外的洞口。外窗不得设置防盗网等影响逃生和灭火救援的障碍物，确需设置的，应当能从内部不需要借用工具直接开启。公共走道不应作为厨房等使用功能。使用瓶装液化石油气、酒精炉、煤油炉等明火灶具的厨房与其他区域宜采用实体墙和乙级防火门进行分隔。

七、严格火灾警示和逃生演练。出租人应在出租时告知承租人消防设施器材的使用方法和初起火灾扑救、疏散逃生自救等消防安全常识。应在出租屋显眼位置悬挂和张贴消防安全告知单、电动车火灾警示单、出租屋火灾逃生要诀宣传单、逃生路线图等警示提示内容。应当根据本场所实际，制定应急方案，并每年至少组织承租人开展1次灭火和应急疏散逃生演练。发生火灾时应及时报警，及时组织疏散人员。迅速扑救火灾。

防范电动自行车棚火灾事故七项措施

根据电动自行车火灾特点，电动自行车棚应执行国家消防救援局研究制定的《防范电动自行车棚火灾事故七项措施》（试行）：

本措施中的电动自行车棚是指设置在室外露天场地、为电动自行车提供集中停放和充电功能的构（建）筑物。电动自行车棚应按照本措施要求加强消防安全管理和防火改造，其设计施工应当符合现行消防法律法规和消防技术标准的相关要求。

一、合理选址建造。电动自行车棚不得与甲、乙类火灾危险性厂房、仓库、文物保护建筑贴邻或组合建造，不得占用建筑的防火间距、消防车道、消防车登高操作场地，不得影响建筑室内外消防设施、安全疏散设施的正常使用。

二、保持安全距离。电动自行车棚的凸出场地外缘（含防风雨棚）应与相邻建筑的外墙之间保持一定的安全距离，不得毗邻建筑的外墙门、窗、洞口等开口部位及安全出口。确有困难需贴邻建造的，应贴邻不燃性且一定范围内无门、窗、洞孔的防火墙或采取可靠的防火分隔措施，减少火势向建筑蔓延的风险。

三、车辆分组管理。电动自行车棚内的停车位应分组布置，根据地区实际确定每组长度或停车位数量，实行划线和分隔管理。组之间应设置一定的防火间距，或采用修筑矮墙、设置耐火极限不低于1.00h的隔板进行防火分隔。车棚应使用不燃、难燃材料，不得使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等燃烧性能低于A级的材料作为隔离保温材料或作为夹芯彩钢板芯材搭建。

四、严格电气安全。电动自行车棚应安装具有定时充电、自动断电、故障报警等功能的智能充电设施。车棚内充电线路、照明线路应分路设置并穿管保护，充电设施、插座、配线箱、线缆等严禁敷设在易燃可燃物上，严禁使用大功率照明灯具，严禁私接电线“飞线充电”。

五、完善消防设施。电动自行车棚可以根据环境条件、占地面积等因素和实际需求，因地制宜设置火灾自动报警器、室外消火栓等设施，配置灭火器、灭火毯和快速移车装置等器材。组建电动自行车火灾快速处置志愿消防组织，完善应急处置预案，规范处置程序，加强日常演练，做到一旦发生火灾能够灭早、灭小、灭初期。

六、加强监测预警。具有一定规模的电动自行车棚应当安装具有自动识别、预警功能的24小时视频监控系统，图像能在消防控制室、值班室实时显示和存储。鼓励安装电气火灾监控系统，实现电气火灾自动监测预警。

七、强化日常管理。电动自行车棚的建设、管理或业主单位应当每日组织开展防火巡查、夜间巡查，每月对车棚的充电设施、消防设施等设施设备开展一次检查，及时通知专业人员维修、维护。对电动自行车占堵消防通道、安全出口、私接电线充电、长时间过度充电等行为及时进行劝阻，及时清理久放不用的“僵尸”车辆。利用社区宣传栏、楼宇电视、户外大屏等载体，常态化开展电动自行车火灾案例警示性宣传和消防安全科普教育。

附件3

九小场所、城中村消防安全治理试点项目清单

| 乡镇（街道、开发区） | 试点街区 | 基本情况 | 工作计划 | 工作进度 | 项目 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （根据现场会时间倒排工作计划、制定任务目标，罗列1.2.3..） |  |  |

水头镇人民政府办公室 2024年4月3日印发